ЧЕРТЕЖ ПРЯМОЙ ЮБКИ.

| МЕРКИ: # СТ = 33,8 СБ = 45,4 Дст = 35,1 Ди = 50 | ПРИБАВКИ: ПТ = 1 ПБ = 3 |
| --- | --- |

| № | Название отрезков и точек | Обозначение на чертеже | Расчетная формула | Цифровой расчёт (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина юбки | ТН | Ди | 50 |
| 2 | Ширина юбки | ТТ1 | СБ+ПБ | 45,4 + 3 = 48,4 |
| 3 | Достроить прямоугольник | ТТ1Н1Н | --- | построение |
| 4 | Положение линии бедер | ТБ | Дст : 2 | 35,1 : 2 = 17,6 |
| 5 | Линия бедер | ББ1 | --- | построение |
| 6 | Ширина заднего полотнища | ББ2 | СБ : 2 | 45,4 : 2 = 22,7 |
| 7 | Линия бока | Т2Н2 | --- | построение |
| 8 | Повышение линии талии по боку | Т2О | п/в = 1 | 1 |
| 9 | Линия талии | ТОТ1 / \ | --- | построение |
| 10 | Положение вытачек | ББ3 = Б1Б4   | СБ  0,2 | 45,4  0,2 = 9,1 |
| 11 | Осевые линии вытачек |  | --- | построение |
| 12 | Сумма вытачек |  | (СБ+ПБ)-(СТ+ПТ) | (45,4+3)-(33,8+1) = 13,6 |
| 13 | Ширина боковой вытачки | Т3Т4 |  : 2 | 13,62 = 6,8 |
| 14 | Ширина задней вытачки | Т5Т6 |  : 3 | 13,63 = 4,5 |
| 15 | Ширина передней вытачки | Т7Т8 |  : 6 | 13,66 = 2,3 |
| 16 | Отложить ширину каждой вытачки – половину её размера в обе стороны от осевой линии | --- | --- | построение |
| 17 | Конец боковой вытачки | Б2Б5 | п/в = 1 | 1 |
| 18 | Конец задней вытачки | Б3Б6 | п/в = 2 | 2 |
| 19 | Конец передней вытачки | Б4Б7 | п/в = 4 | 4 |
| 20 | Построить вытачки | Т3Б5Т4 Т5Б6Т6 Т7Б7Т8 | --- --- --- | построение построение построение |
| 21 | Стороны боковой вытачки |  Т4Б5 Т3Б5 | прогиб 0,5 прогиб 0,5 | построение построение |