# ПОСТРОЕНИЕ  ЧЕРТЁЖА   ПРЯМОГО   РУКАВА

| № п/п | Название отрезков и точек | Обозначение на чертеже | Расчётная формула | Цифровой расчёт (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина рукава | ВВ1 | ОП+ПОП | 26,6+6=32,6 |
| 2 | ## Длина рукава | ВН = В1Н1 | ДР | 52,4 |
| 3 | Высота оката | ВР = В1Р1 | с чертежа халата Г2В6-2 | 15,5-2=13,5 |
| 4 | Середина рукава | ВО = НН2 | ВВ1:2 | 32,6:2=16.3 |
| 5 | Середина локтевого сгиба | ВВ2 = НН3 (.)Р2 | ВО:2 | 16.3:2=8.1 |
| 6 | Середина переднего сгиба | ОВ3 = НН3 (.)Р3 | ОВ1:2 | 16.3:2=8.1 |
| 7 | Точка оката на линии локтевого сгиба О1 | Р2О1 | Г2Г5 (со спинки) | 7.7 |
| 8 | Вспомогательная точка Р4 | О1Р4 / | О1Р:2 | 11.2:2=5.6 |
| 9 | Величина прогиба | Р4О2РО1 | 1,0 | 1.0 |
| 10 | Вспомогательная точка В4 | В2В4 | В2О:2 | 8.1:2=4 |
| 11 | Вспомогательная точка О3 | В4О3О1В4 | 1-1,2 | 1.2 |
| 12 | Вспомогательная точка В5 | ОВ5 | ОВ3:2+1,5 | 8.1:2+1.5=5.5 |
| 13 | Точка оката на линии переднего сгиба | Р3О4 | Г3Г8(с переда) | 5.7 |
| 14 | Вспомогательная точка О5 | В5О5В5О4 | 1,5-2,0 | 2.0 |
| 15 | Вспомогательная точка Р5 | О4Р5 \ | О4Р1:2 | 9.9:2=4.9 |
| 16 | Величина прогиба | Р5О6Р1О4 | 2,0 | 2.0 |
| 17 | Соединить точки оката плавной овальной линией | РО2О1О3ОО5О4О6Р1 | --- | Построение |
| 18 | Увеличение длины рукава | Н3Н5 | 1-1,5 | 1.0 |
| 19 | Уменьшение длины рукава | Н4Н6 | 1-1,5 | 1.0 |
| 20 | Провести плавную линию низа рукава | НН5Н2Н6Н1 | --- | Построение |

### МОДЕЛИРОВАНИЕ РУКАВА

Рукав «фонарик»: а – модель; б – нанесение фасонных изменений на чертёж; в -  выкройка

Рукав, расклешённый по низу: а -  модель, б – нанесение фасонных изменений на чертёж; в - выкройка

Чертёж спортивного рукава